工程竣工环境保护验收检查组意见

2019年6月8日，庆阳凯美佳环保科技工程有限公司根据庆阳凯美佳环保科技工程有限公司环保设备研发与加工项目竣工环境保护验收调查报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织召开了“庆阳凯美佳环保科技工程有限公司环保设备研发与加工项目”竣工环境保护验收会议。

验收组由建设单位、验收调查及验收报告编制单位的代表和2位特邀专家组成（名单附后）。会前，验收组成员对本项目环保设施和环保措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程建设过程中环保设施及环保措施的落实情况的汇报和庆阳洁达环境工程有限责任公司对工程竣工环境保护验收调查情况的介绍。经会议决定，形成的验收组意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区九龙钢构厂内；

2、建设规模及建设内容：项目总占地面积为4600m2，建筑面积4600m2。项目租用现有厂房进行生产，年产脱硫塔20个。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年2月，安徽华森环境科学研究有限公司编制完成《庆阳凯美佳环保科技工程有限公司环保设备研发与加工项目环境影响报告表》；

2019年2月13日，宁县环境保护局出具《关于庆阳凯美佳环保科技工程有限公司环保设备研发与加工项目环境影响报告表的批复》，同意该项目建设。

该工程自2019年3月正式开工建设，至2019年5月竣工，项目于2019年5月试运行。

（三）投资情况

项目地面工程总投资约为100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%；实际总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。

（四）验收范围

本次竣工环境保护验收调查范围与项目环境影响评价文件的评价范围一致，本次调查的工作范围与该工程环境影响报告表表的评价范围一致，重点是环境空气、水环境、声环境、固体废物等影响。

- 工程变更情况

# 根据调查，项目实际建设性质，地点，建设内容、功能等未发生变化，无工程变更。

# 三、环境保护措施及验收调查结果

（一）水环境影响

1、施工期

施工期废水主要为施工人员施工废水和少量生活污水。施工期生活污水主要是施工人员的盥洗废水，经沉淀处理后全部用于洒水降尘。施工废水设备清洗水和车辆清洗水，废水经沉淀处理后，全部用于喷洒施工界面降尘或者回用。

根据现场踏勘走访，项目施工期对废水采取防治措施可行，未发生水环境污染事故，未受到关于水环境的环保投诉，因此项目施工废水对周边环境的影响很小。

2、运营期

项目劳动定员为10人，年工作约150天，污水产生量为0.384m3/d（57.6m3/a），生活污水经化粪池（依托九龙钢构）处理后排入污水管网，能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。最终进入庆阳市马莲河流域和盛镇生活污水应急处理工程污水站，该污水站处理规模能够容纳本项目废水且项目废水排放浓度能够满足污水站进水浓度要求。

（二）环境空气影响

1、施工期

项目施工期废气主要为施工点扬尘以及施工机械燃油废气，通过调查，土建工程中场地平整、土方开挖、回填及物料运输过程产生的扬尘是建设期最主要的污染因素；施工机械产生的废气中污染物主要有CO、NOx、SO2等。通过对施工点定期洒水抑尘等有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。

- 运营期

本项目运营期废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、缠绕工序产生的少量有机废气。

（1）焊接烟尘

项目设有焊接机2台，为CO2保护焊接。焊接过程中使用产生少量焊接烟尘，焊接烟尘主要成分为MnO2、Fe2O3等。项目生产过程使用焊丝量为0.1t/a。根据《焊接工作的劳动保护》中相关数据，CO2保护实芯焊丝烟尘产生量为8g/kg焊条，项目焊接过程中CO2保护实芯焊丝产生烟尘量约为0.0008t/a，项目有效焊接时间为960h/a，焊接工序烟尘产生速率为0.00085kg/h。项目焊接烟尘采用焊接净化器处理，收集效率为90%，处理效率为99%，无组织排放量为0.0000072t/a。

（2）有机废气

本项目所用原料环氧乙烯基脂树脂、促进剂、固化剂为有机物，缠绕（常温）过程中会逸散少量有机废气，采用集气罩收集，收集率可达90%，然后经过活性炭吸附（处理效率为90%）装置后通过15m高排气筒引至室外排放。

项目有机物年用量为18t，缠绕过程为常温，有机废气主要为原料挥发，产生量约为原料用量0.03%，本项目挥发性有机物以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为0.0054t/a，产生速率为0.0045kg/h。产生浓度为4.5mg/m3。

有机废气采用集气罩+活性炭吸附装置处理后（风量为1000m3/h，收集效率90%，处理效率90%，运行时间为1200h），通过15m高烟筒排放，则排放量为0.000486t/a，速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.4mg/m3。

本项目集气罩收集效率为90%，则有机废气无组织排放量为0.00054t/a，产生速率为0.00045kg/h，无组织废气通过排气扇排出。对周围环境影响较小。

（三）声环境影响

1、施工期

施工期噪声主要来自各种施工机械和运输车辆产生的噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性，根据本工程建设特点，施工期噪声主要有推土机、运输车辆、搅拌机、夯实机等机械产生的噪声，作业时主要设备的噪声声级范围为75~90dB(A)。

根据调查，项目施工期间采取选用低噪声设备，噪声通过距离衰减后达标排放，项目施工过程中未发生噪声扰民现象，无投诉情况。

2、运营期

本项目运行期噪声主要来自于缠绕机、角磨机、切割机、焊接机，经隔声、衰减后厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）固体废弃物

1、施工期

本工程施工期产生的固体废物主要为基础平整产生的土石方、施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的建筑垃圾。

根据现场踏勘调查，项目施工产生的固废合理处置，未发现施工期遗留固废，项目施工期间未收到关于固废的环保投诉。

2、运营期

项目固体废物主要为员工生活垃圾；边角料、废原料桶和有机废气处理过程产生的废活性炭。

项目运营期生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运；项目钢板剪切过程中会产生边角料，收集后外售；废原料桶根据《国家危险废物名录》（2018版），废原料桶属于危废，代码为HW49其他废物900-041-49，暂存于危险间，交有资质单位处理。产生的废活性炭量为0.0135t/a，属于危险废物暂存于危险间，交有资质单位处理。

# 采用以上措施，项目产生的固体废物得到了妥善处置，对环境的影响较小。

# 四、验收结论

通过调查分析，项目建设及试运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；建立了各项安全防护措施及管理制度，具备项目竣工环境保护验收的基本条件，建议通过竣工环境保护验收。

五、进一步做好以下工作

项目进一步完善各类管理制度和操作规程，加强环保管理人员培训，切实做好污染防治设施的日常维护，不断强化环境保护监管工作，积极配合各级环保部门的检查与监督工作，确保污染物能达标排放，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

六、验收人员信息

验收人员信息见建设项目环境保护专项验收组人员名单（名单附后）。

庆阳凯美佳环保科技工程有限公司

日期：2019年6月8日