第十采油厂乔河采油作业区及柔远采油作业区环境隐患治理项目竣工环境保护验收意见

2023年3月10日，长庆油田分公司第十采油厂根据《乔河采油作业区及柔远采油作业区环境隐患治理项目竣工环境保护验收调查表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于华池县乔河作业区山138井场和柔远作业区午139井场。乔河作业区山138井场新建1座300m3油泥暂存点，占地面积270m2；在柔远作业区新建1座150m3油泥暂存点，占地面积144m2。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年7月15日，第十采油厂委托甘肃新康环保产业监测服务有限公司承担该项目环境评价工作，2021年9月2日庆阳市生态环境局以庆环规划发[2022]2号文《关于第十采油厂乔河采油作业区及柔远采油作业区环境隐患治理项目的批复》对该项目环评报告书予以批复。

（三）投资情况

项目计划总投资约150.82万元，其中环保投资23.9万元，占总投资的15.84%。实际总投资145元，环保投资为22.4万元，占总投资的15.44%。

（四）验收范围

本次验收范围为第十采油厂乔河采油作业区危废暂存点及柔远采油作业区油泥临时储存点，验收范围与环评一致。

二、工程变动情况

经现场调查，项目工程内容与环评一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

油泥由三层覆膜塑料包装袋+蛇皮袋密封后集中堆放在污油泥贮存间，减少非甲烷总烃的排放；采取的大气污染防治设施有效，污染防治措施可行，对周围环境影响较小。

（二）废水

正常情况油泥堆场无废水产生。本项目两座暂存分别设置了0.7 m渗滤液收集池对非正常情况下的渗滤液进行收集。

（三）噪声

本项目运营期噪声污染源主要来自装卸过程中车辆进出和人工装卸噪声，通过合理安排含油污泥转运时间减少噪声污染。

（四）固体废物

本项目暂存的含油污泥属于危险废物，需按照《危险废物贮存污染防治控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行收集、运输、暂存、处置。

（五）地下水

本项目依据《危险废物贮存控制标准》要求对收集池底部及裙角进行了硬化和防渗处理。防渗结构从下到上分别为： 素土夯实+非织造长丝无纺土工布（规格不小于600g/平方米）+2.0厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜+非织造无纺土工布（规格不小于600g/平方米）+220mmC30抗渗细石混凝土找坡层抹平（抗渗等级P6）+40mmC25细石混凝土。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 无组织废气

2023年2月1日-2月2日委托有资质单位对该项目无组织废气进行了监测，经检测，各场站无组织废气（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中4.0mg/m3标准限值要求。

五、验收结论

本项目不存在重大变动，项目建设和调试过程中，严格落实了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，按照环评文件及批复要求落实了污染治理措施、生态保护措施和环境风险防范措施，污染物达标排放，符合验收条件，验收合格。

六、要求及建议

1. 按照环评要求落实运营期环境地下水监控计划。

2. 加强危废转运台账管理。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件《第十采油厂乔河采油作业区及柔远采油作业区环境隐患治理项目竣工环保验收人员签字表》。