附件1

2023年黄河流域生态环境警示片第14项

整改任务完成情况

问题编号：第14项

问题表述：2023年10月现场调查发现，庆阳亿信德通货运物流有限公司2023年3月建成投产一条年产60万吨砂石生产线，未办理取水许可，违规从泾河取水。宁县水务局2023年5月和10月两次要求尽快补办取水手续，在获得取水许可前停止从泾河取水，但该公司没有落实。该公司还露天设置砂石加工生产线，未按环评要求建设封闭生产车间，破碎、振动筛选等工序未配套建设集尘设施，违规将泥浆废水排入泾河。2023年9月，庆阳市生态环境局对该公司私设管道向泾河排放污水问题下达责令改正违法行为决定书，要求立即拆除私设管道，但该公司未拆除。

整改目标：违规取水、违规排放泥浆废水、未落实环评要求等行为依法依规查处到位，企业依法依规生产。

整改时限：2024年10月31日前

整改实施主体：庆阳市委和市政府

整改情况：（1）针对企业无取水许可手续擅自取水问题，宁县水务局责令企业停止违法行为，补缴水资源费240元，落实罚款2.1万元。针对该企业厂区沉淀池西南方向有一条管道通向泾河方向但未发现排水行为问题，庆阳市生态环境局宁县分局责令立即拆除违规设置的管道，督促企业2023年9月30日拆除厂区外至泾河方向的管道，10月19日晚8时拆除厂区内剩余所有管道。针对企业未按环评要求建设污染防治设施的问题，已立案查处，2024年7月19日下达《行政处罚决定书》（庆环（宁）罚〔2024〕03号），落实罚款20万元。

（2）督促企业编制了《砂石料加工项目水资源论证报告》，并于2023年9月20日通过专家评审，2023年12月1日取得《取水许可证》（编号：D621026S2023-0009），水源类型为地表水，取水用途为工业用水，取水类型为自备水源，取水量每年10.83万立方米，有效期限为2023年12月1日至2028年11月30日。同时，督促企业规范建立取用水原始记录和统计台账，足额缴纳水资源费。

（3）督促企业对破损沉砂池进行了修复，在临河一侧修筑实体墙，以取代铁皮围栏。同时，严格对照《年产30万吨砂石加工建设项目环境影响报告表》及批复要求，建成3座200立方米沉砂池、1座200立方米雨水收集池；安装了1台泥饼压滤机；配套建成了全封闭生产厂房、原料和成品料堆场，并对场地进行了硬化；厂区进出口设置了车辆冲洗平台；皮带传输生产环节安装了封闭罩；上料口和落料点分别安装了喷淋装置。企业已完成环保竣工验收。

整改结论：已完成整改